# 智驾自研-辅助扫图工具设计文档

## 一、产品设计文档

### 1. 产品概述

#### 1.1 产品定位

面向停车场低速智驾机器人研发人员的轻量化可视化调试工具，基于 Python 开发，降低开发门槛，通过局域网实现 PC 客户端与机器人的双向通信，核心功能覆盖地图构建、路径规划、运动控制，支持自定义 STCM 雷达地图格式，适配停车场低速场景需求。

#### 1.2 核心目标

- 优先保证功能完整性，初期不追求极致性能（如扫图帧率≥5fps 即可）

- 基于 Python 生态快速开发，降低代码维护成本

- 客户端支持打包为独立 exe 安装包（无需 Python 环境）

- 服务端轻量化部署，适配机器人嵌入式 Linux 系统（如树莓派、Jetson Nano）

#### 1.3 产品形态

表格

| 端侧 | 形态 | 部署方式 | 核心技术栈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端 | 独立安装程序（exe） | Windows 10/11（64 位） | Python + PyQt6（界面） + PyInstaller（打包） |
| 服务端 | 后台服务（进程） | 机器人嵌入式 Linux（ARM/x86） | Python + Flask/FastAPI（接口） + Socket（通信） |

### 2. 产品核心流程

### 3. 界面设计原则

#### 3.1 整体布局

- 顶部：简易菜单栏（连接 / 扫图 / 地图 / 设置）+ 核心功能按钮（连接、扫图、启停、保存）

- 左侧：功能面板（机器人状态、地图列表）

- 中间：核心可视化区（雷达地图、路径预览）（基于 Matplotlib/Qt Charts 实现）

- 右侧：参数配置面板（简化版，仅保留核心参数：扫图分辨率、移动速度）

- 底部：简易日志区（仅显示关键操作和错误日志）

#### 3.2 交互设计

- 雷达地图支持基础缩放 / 平移（放弃复杂的框选、拖拽编辑）

- 打点仅保留鼠标点击方式（初期放弃坐标输入）

- 运动控制仅保留前进 / 后退 / 左转 / 右转 / 停止（放弃步进、预设路径执行）

## 二、功能文档

### 1. 核心功能清单

表格

| 模块 | 子功能 | 详细描述 | Python 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接管理 | 机器人连接 | 输入 IP + 端口（默认 8080），TCP 协议，显示连接状态 | socket.socket / requests |
|  | 连接校验 | 校验机器人在线状态，返回基础信息 | 心跳包（定时发送 ping 指令） |
| 地图构建 | 扫图启动 / 停止 | 启动雷达数据采集，实时预览点云 | 接收服务端雷达数据，Matplotlib 实时绘制 |
|  | 扫图参数配置 | 仅保留核心参数：分辨率（0.05-0.1m / 像素） | PyQt6 控件（滑块 / 输入框） |
|  | 地图实时更新 | 扫图过程中实时渲染栅格地图 | Matplotlib 动态刷新 |
| 轨迹规划 | 打点功能 | 鼠标点击地图打点，标记路径节点 | PyQt6 鼠标事件 + 坐标记录 |
|  | 轨迹生成 | 手动生成轨迹 |  |
|  | 路径预览 | 绘制生成的路径线条 | Matplotlib 绘制折线 |
| 运动控制 | 手动控制 | 前进 / 后退 / 左转 / 右转 / 停止，速度调节（0.1-5km/h） | 发送指令到服务端，控制电机 |
|  | 状态反馈 | 实时显示机器人位置、速度、电池电量 | 服务端定时推送状态 |
|  | 紧急停止 | 全局紧急停止按钮 | 高优先级指令，立即中断运动 |
| 地图管理 | 地图保存 | 将地图保存为自定义 STCM 格式 | Python pickle/struct 序列化 |
|  | 地图加载 | 加载本地 STCM 格式地图 | 反序列化后渲染 |
| 日志管理 | 日志记录 | 记录关键操作和错误日志 | Python logging 模块 |

### 2. 自定义 STCM 格式定义

#### 2.1 格式结构

放弃复杂的二进制格式，初期采用JSON + 二进制数据混合格式（后缀.stcm），既保留可读性，又能存储雷达二进制数据：

json

{
  "magic_number": "STCM",
  "version": "1.0",
  "create_time": 1712345678901,  // 时间戳（毫秒）
  "map_info": {
    "width": 1000,               // 像素
    "height": 800,
    "resolution": 0.05,          // m/像素
    "origin_x": 0.0,
    "origin_y": 0.0
  },
  "radar_data_path": "radar_data.bin",  // 二进制点云数据相对路径
  "mark_points": [                  // 打点/路径节点
    {"id": 1, "x": 1.5, "y": 2.3, "type": "parking_space"},
    {"id": 2, "x": 3.2, "y": 4.1, "type": "path_node"}
  ],
  "parking_lot_info": {             // 停车场扩展信息
    "parking_space_count": 20,
    "speed_limit": 5.0              // km/h
  },
  "checksum": "a1b2c3d4"            // 文件校验和
}

- 雷达点云数据单独存储为二进制文件（radar_data.bin），包含 (x,y,intensity) 三元组，按字节顺序存储

- STCM 文件本质是 JSON 配置文件 + 二进制数据文件的组合包（打包时合并为单个文件）

#### 2.2 STCM 格式读写规则

- 写入：使用json模块保存配置，struct模块序列化雷达数据，最后用zipfile将 JSON 和 bin 文件打包为.stcm

- 读取：先解压 STCM 文件，读取 JSON 配置，再解析二进制雷达数据

- 校验：通过hashlib计算文件 MD5 作为 checksum，验证文件完整性

### 3. 非功能需求

#### 3.1 性能需求

- 局域网通信延迟≤500ms（放宽要求）

- 扫图帧率≥5fps（雷达数据量≤500 点 / 帧）

- 地图加载速度：50MB STCM 文件加载≤10s

#### 3.2 可靠性需求

- 客户端异常退出时自动保存未完成操作（使用atexit模块）

- 服务端断连后缓存指令，重连后继续执行

- 地图文件写入时做备份

## 三、技术架构文档

### 1. 整体架构

graph TB

%% ========================
%% 客户端
%% ========================
subgraph Client["客户端 (Windows)"]

    A["UI层 (PyQt6)"]
    B["业务逻辑层 (Python)"]
    C["通信层 (socket / requests)"]
    D["数据处理层"]
    E["文件管理层"]

    G["地图渲染 (Matplotlib)"]
    H["路径展示"]
    I["STCM编解码 (zip/json/struct)"]

    A --> B
    B --> C
    B --> D
    B --> E

    D --> G
    D --> H
    E --> I

end


%% ========================
%% 网络层
%% ========================
subgraph Network["网络层"]

    J["TCP协议"]
    K["局域网通信"]

    J --> K

end


%% ========================
%% 服务端
%% ========================
subgraph Server["服务端 (机器人 Linux)"]

    L["API服务 (Flask)"]
    M["核心逻辑层 (Python)"]

    N["雷达驱动模块"]
    O["运动控制模块"]
    P["数据采集模块"]
    R["指令解析模块"]

    L --> M
    L --> R

    M --> N
    M --> O
    M --> P

end


%% ========================
%% 跨层通信
%% ========================
C --> J
K --> L

### 2. 客户端架构

#### 2.1 技术选型

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面开发 | PyQt6 | 替代 Qt C++，易上手 |
| 打包工具 | PyInstaller | 将 Python 代码打包为独立 exe 安装包（包含 Python 解释器） |
| 通信 | socket + requests | TCP socket 用于实时通信，requests 用于 HTTP 接口调用 |
| 数据可视化 | Matplotlib + PyQt6-Charts | 绘制雷达地图、路径、机器人位置 |
| 数据处理 | numpy + struct | 处理雷达点云数据，序列化 / 反序列化 |
| 文件操作 | json + zipfile + hashlib | 实现 STCM 格式读写、校验 |
| 轨迹规划生成 | Python 原生实现 | 基础 A * 算法，无需复杂依赖 |

#### 2.2 核心代码结构（客户端）

parking_robot_client/
├── main.py                # 程序入口
├── ui/                    # PyQt6界面文件
│   ├── main_window.py     # 主窗口
│   ├── connect_panel.py   # 连接面板
│   └── map_panel.py       # 地图面板
├── core/                  # 核心业务逻辑
│   ├── client_comm.py     # 通信模块
│   ├── map_builder.py     # 地图构建
│   ├── path_planner.py    # 轨迹规划
│   └── stcm_handler.py    # STCM格式处理
├── utils/                 # 工具类
│   ├── logger.py          # 日志
│   └── checksum.py        # 校验和
└── resources/             # 资源文件（图标、配置）

#### 2.3 客户端打包配置（PyInstaller）

创建build.spec文件，核心配置：

# build.spec
a = Analysis(
    ['main.py'],
    pathex=['.'],
    binaries=[],
    datas=[('resources', 'resources')],  # 打包资源文件
    hiddenimports=['PyQt6', 'matplotlib', 'numpy'],  # 隐藏依赖
    hookspath=[],
    runtime_hooks=[],
    excludes=[],
    win_no_prefer_redirects=False,
    win_private_assemblies=False,
    cipher=None,
    noarchive=False
)
pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data, cipher=None)
exe = EXE(
    pyz,
    a.scripts,
    a.binaries,
    a.zipfiles,
    a.datas,
    [],
    name='ParkingRobotClient',  # 程序名
    debug=False,
    bootloader_ignore_signals=False,
    strip=False,
    upx=True,  # 压缩
    upx_exclude=[],
    runtime_tmpdir=None,
    console=False,  # 不显示控制台窗口
    disable_windowed_traceback=False,
    argv_emulation=False,
    target_arch=None,
    codesign_identity=None,
    entitlements_file=None,
    icon='resources/icon.ico'  # 图标
)

打包命令：

pyinstaller build.spec

打包后生成dist/ParkingRobotClient.exe，可直接双击运行（无需安装 Python）。

### 3. 服务端架构

#### 3.1 技术选型

表格

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口服务 | Flask | 轻量化 Web 框架，提供 HTTP 接口，易部署 |
| 实时通信 | socket | TCP socket 监听客户端指令 |
| 硬件驱动 | Python 原生 / ROS Python API | 控制雷达、电机（适配嵌入式 Linux） |
| 服务管理 | supervisor | 替代 systemd，简化 Python 进程管理 |
| 数据处理 | numpy | 解析雷达数据 |

#### 3.2 核心代码结构（服务端）

parking_robot_server/
├── main.py                # 服务入口
├── api/                   # Flask接口
│   ├── __init__.py
│   ├── comm_api.py        # 通信接口
│   └── control_api.py     # 控制接口
├── core/                  # 核心逻辑
│   ├── lidar_driver.py    # 雷达驱动
│   ├── motor_control.py   # 电机控制
│   └── data_collector.py  # 数据采集
├── utils/                 # 工具类
│   ├── logger.py
│   └── config.py          # 配置读取
└── config.yaml            # 配置文件（端口、雷达参数）

#### 3.3 服务端核心接口示例（Flask）

# api/control_api.py
from flask import Blueprint, request, jsonify
from core.motor_control import MotorController

control_bp = Blueprint('control', __name__)
motor = MotorController()

@control_bp.route('/move', methods=['POST'])
def move():
    """移动指令接口"""
    data = request.json
    velocity = data.get('velocity', 0.5)  # m/s
    direction = data.get('direction', 0.0)  # 角度
    distance = data.get('distance', 1.0)  # 米
    
    try:
        motor.move(velocity, direction, distance)
        return jsonify({'code': 0, 'msg': 'success', 'status': 'moving'})
    except Exception as e:
        return jsonify({'code': -1, 'msg': str(e), 'status': 'error'})

@control_bp.route('/stop', methods=['POST'])
def stop():
    """停止指令"""
    motor.stop()
    return jsonify({'code': 0, 'msg': 'stopped'})

@control_bp.route('/emergency_stop', methods=['POST'])
def emergency_stop():
    """紧急停止"""
    motor.emergency_stop()
    return jsonify({'code': 0, 'msg': 'emergency stopped'})

#### 3.4 服务端部署（嵌入式 Linux）

- 安装依赖：

pip3 install flask numpy supervisor

- 配置 supervisor（/etc/supervisor/conf.d/robot_server.conf）：

[program:robot_server]
command=/usr/bin/python3 /home/pi/parking_robot_server/main.py
autostart=true
autorestart=true
stderr_logfile=/var/log/robot_server/error.log
stdout_logfile=/var/log/robot_server/access.log
user=pi

- 启动服务：

supervisord -c /etc/supervisor/supervisord.conf
supervisorctl start robot_server

## 四 client端demo示例

主页面

功能列表

打点模式

轨迹绘制

雷达图文件保存